Ngày 1: C cho Embedded Systems

Con trỏ  ·  Quản lý bộ nhớ  ·  Bit Manipulation  ·  volatile

Lộ trình IoT Full-stack  —  Lê Trung Kiên

# 1. Con trỏ (Pointer)

## 1.1 Khái niệm

Con trỏ là biến chứa địa chỉ bộ nhớ của một biến khác, không phải chứa giá trị trực tiếp. Trong embedded, con trỏ cực kỳ quan trọng vì mọi thanh ghi phần cứng (GPIO, UART, Timer...) đều được truy cập thông qua địa chỉ bộ nhớ cố định.

Hãy hình dung: bộ nhớ là dãy các ô nhà, mỗi ô có địa chỉ. Biến thường là người sống trong ô đó. Con trỏ là tờ giấy ghi địa chỉ của ô đó.

## 1.2 Cú pháp

int a = 10;          // biến thường, giá trị = 10

int *p = &a;         // p là con trỏ, &a lấy địa chỉ của a

// p hiện đang trỏ đến a

printf("%d", a);    // in giá trị: 10

printf("%p", p);    // in địa chỉ: ví dụ 0x7fff5abc

printf("%d", *p);   // *p là dereference: lấy giá trị tại địa chỉ p trỏ đến → 10

*p = 20;             // thay đổi giá trị TẠI ĐỊA CHỈ p trỏ đến

printf("%d", a);    // a bây giờ = 20 (vì p trỏ đến a)

💡 & = lấy địa chỉ của biến   |   * = lấy giá trị tại địa chỉ (dereference)

## 1.3 Ứng dụng trong Embedded — Truy cập thanh ghi GPIO

Trên vi điều khiển như STM32 hay ESP32, các chân GPIO được điều khiển thông qua thanh ghi (register) tại địa chỉ cố định trong bộ nhớ. Để bật/tắt đèn LED, ta ghi giá trị vào địa chỉ đó bằng con trỏ.

// UART là giao thức truyền dữ liệu nối tiếp giữa vi điều khiển và máy tính

// Thanh ghi UART_DR (Data Register) nằm tại địa chỉ 0x40011004 trên STM32

// Để gửi 1 byte qua UART, ta ghi byte đó vào địa chỉ này

#define UART_DR_ADDR  0x40011004UL   // địa chỉ thanh ghi UART trên STM32

// UL = unsigned long, tránh tràn số

volatile uint32_t *uart_dr = (volatile uint32_t *)UART_DR_ADDR;

// volatile: báo compiler 'đừng tối ưu biến này' (giải thích ở phần 4)

// uint32_t: kiểu số nguyên 32-bit không dấu (từ stdint.h)

// (volatile uint32_t *): ép kiểu địa chỉ số thành con trỏ đúng kiểu

*uart_dr = 'A';   // ghi ký tự 'A' vào thanh ghi → gửi 'A' qua UART

💡 Trên Arduino/ESP32 bạn dùng Serial.print() — đó chính là thư viện đã làm bước này cho bạn. Hiểu con trỏ giúp bạn hiểu thư viện đang làm gì bên trong.

Bài tập 1.1: Hoán đổi 2 biến bằng con trỏ

Viết hàm swap(int *a, int *b) hoán đổi giá trị của 2 biến a và b. Không dùng biến tạm thứ 3 (dùng XOR). Gọi hàm từ main() và in kết quả trước/sau. Gợi ý: a ^= b; b ^= a; a ^= b;

Bài tập 1.2: Đọc từng byte của số nguyên

Cho biến uint32_t x = 0xDEADBEEF. Dùng con trỏ uint8_t* để in ra từng byte riêng lẻ (4 bytes). Giải thích thứ tự bytes bạn nhận được (little-endian hay big-endian). Gợi ý: uint8_t *p = (uint8_t*)&x; rồi lặp 4 lần p[i]

Bài tập 1.3: Mô phỏng ghi thanh ghi

Tạo một mảng uint32_t registers[8] mô phỏng 8 thanh ghi phần cứng. Viết hàm write_reg(uint32_t *base, int index, uint32_t value) và read_reg(uint32_t *base, int index) để ghi/đọc. Dùng con trỏ, không dùng chỉ số mảng trực tiếp. Gợi ý: *(base + index) = value

# 2. Quản lý bộ nhớ

## 2.1 Stack vs Heap vs Static

Trong embedded, hiểu rõ 3 vùng bộ nhớ cực kỳ quan trọng vì vi điều khiển chỉ có vài KB đến vài trăm KB RAM — không được lãng phí.

| Vùng nhớ | Đặc điểm | Dùng khi nào |
| --- | --- | --- |
| Stack | Tự cấp phát/giải phóng. Kích thước cố định lúc compile. | Biến cục bộ trong hàm, tham số hàm. Dùng nhiều nhất. |
| Heap | malloc/free, cấp phát động lúc runtime. | TRÁNH trong embedded — dễ gây memory leak và heap fragmentation. |
| Static / Global | Tồn tại suốt vòng đời chương trình. | Biến dùng chung giữa nhiều hàm, biến trong ISR. |

## 2.2 Tại sao TRÁNH malloc trong Embedded?

// ❌ NGUY HIỂM trong embedded firmware

uint8_t *buf = malloc(64);   // cấp phát 64 bytes trên heap

// ... dùng buf ...

free(buf);                   // nếu quên free → memory leak

// vi điều khiển hết RAM sau vài giờ chạy

// ✅ ĐÚNG trong embedded — dùng mảng tĩnh kích thước cố định

#define BUF_SIZE 64

uint8_t buf[BUF_SIZE];       // cấp phát trên stack, tự giải phóng

// compiler biết kích thước ngay lúc build

💡 ESP32 có 520KB SRAM. Nếu dùng malloc liên tục mà không free đúng cách, thiết bị sẽ crash sau vài giờ hoạt động — rất khó debug.

## 2.3 Con trỏ NULL và kiểm tra an toàn

// Con trỏ NULL = con trỏ không trỏ đến đâu cả (địa chỉ 0)

// Dereference NULL pointer → crash chương trình (hard fault trên ARM)

uint8_t *p = NULL;    // khởi tạo NULL, chưa trỏ đến đâu

// Luôn kiểm tra trước khi dùng:

if (p != NULL) {

*p = 10;          // an toàn

} else {

// xử lý lỗi

}

Bài tập 2.1: Phân tích vùng nhớ

Viết chương trình khai báo: 1 biến global, 1 biến static trong hàm, 1 biến local, 1 con trỏ malloc. In địa chỉ của từng biến. Quan sát xem địa chỉ nào gần nhau (cùng vùng nhớ). Sau đó free con trỏ malloc. Gợi ý: In bằng printf("%p", &bien)

Bài tập 2.2: Buffer an toàn kiểu embedded

Tạo struct SensorBuffer { uint8_t data[16]; uint8_t head; uint8_t count; }. Viết hàm push(SensorBuffer *buf, uint8_t val) và pop(SensorBuffer *buf, uint8_t *out) — circular buffer không dùng malloc. Đây là pattern rất phổ biến trong firmware. Gợi ý: head = (head + 1) % 16 để wrap around

Bài tập 2.3: Stack overflow simulator

Viết hàm đệ quy recursive(int n) không có base case (hoặc n rất lớn). Quan sát điều gì xảy ra. Sau đó sửa lại có base case. Giải thích tại sao embedded firmware cần tránh đệ quy sâu. Gợi ý: Chạy trên máy tính, không cần board thật

# 3. Bit Manipulation

## 3.1 Tại sao cần Bit Manipulation trong Embedded?

Thanh ghi của vi điều khiển thường là 8 hoặc 32 bit, mỗi bit điều khiển một chức năng riêng. Ví dụ: bit 0 bật đèn LED, bit 1 bật UART, bit 2 bật Timer... Để bật/tắt từng chức năng mà không ảnh hưởng các bit khác, ta dùng bit manipulation.

## 3.2 Các phép toán bit cơ bản

| Phép toán | Ký hiệu | Ví dụ | Dùng để |
| --- | --- | --- | --- |
| AND | & | 0b1010 & 0b1100 = 0b1000 | Xóa bit (clear), kiểm tra bit |
| OR | ¦ | 0b1010 ¦ 0b0101 = 0b1111 | Bật bit (set) |
| XOR | ^ | 0b1010 ^ 0b1111 = 0b0101 | Toggle bit, hoán đổi |
| NOT | ~ | ~0b1010 = 0b0101 | Đảo tất cả bit |
| Shift trái | << | 1 << 3 = 0b1000 = 8 | Nhân 2, chọn vị trí bit |
| Shift phải | >> | 8 >> 2 = 2 | Chia 2, đọc bit cao |

## 3.3 Pattern thực tế: Bật/Tắt/Toggle/Kiểm tra một bit

uint8_t reg = 0b00001010;   // thanh ghi hiện tại

// 1. BẬT bit thứ N (SET): dùng OR với (1 << N)

reg |= (1 << 3);    // bật bit 3: 0b00001010 → 0b00011010

// Giải thích: (1 << 3) = 0b00001000, OR chỉ bật bit đó, giữ nguyên các bit khác

// 2. TẮT bit thứ N (CLEAR): dùng AND với NOT(1 << N)

reg &= ~(1 << 1);   // tắt bit 1: 0b00011010 → 0b00011000

// Giải thích: ~(1<<1) = 0b11111101, AND giữ nguyên các bit, chỉ xóa bit 1

// 3. ĐẢO bit thứ N (TOGGLE): dùng XOR với (1 << N)

reg ^= (1 << 3);    // toggle bit 3: 0b00011000 → 0b00010000

// 4. KIỂM TRA bit thứ N: AND rồi so sánh

if (reg & (1 << 3)) {

// bit 3 đang bật

}

## 3.4 Ứng dụng thực tế: Đọc trạng thái nút nhấn ESP32

// GPIO_IN là thanh ghi đọc trạng thái GPIO trên ESP32

// Mỗi bit tương ứng với 1 chân GPIO

// Ví dụ: bit 0 = GPIO0, bit 2 = GPIO2, ...

#define GPIO_IN_REG  (*(volatile uint32_t*)0x3FF44018)

// Địa chỉ 0x3FF44018 là địa chỉ thực của GPIO Input Register trên ESP32

#define BUTTON_PIN   2   // nút nhấn cắm vào chân GPIO2

void check_button() {

if (!(GPIO_IN_REG & (1 << BUTTON_PIN))) {

// bit BUTTON_PIN = 0 → nút đang được nhấn (active LOW)

// active LOW: nút nhấn nối GND, không nhấn = HIGH, nhấn = LOW

printf("Button pressed!\n");

}

}

💡 Trên Arduino, digitalRead(2) làm đúng điều này bên trong. Biết bit manipulation giúp bạn tự viết driver khi không có thư viện.

Bài tập 3.1: Bộ điều khiển đèn LED 8 kênh

Dùng uint8_t led_state = 0 mô phỏng 8 đèn LED (bit 0–7). Viết các hàm: led_on(uint8_t *state, int pin), led_off(uint8_t *state, int pin), led_toggle(uint8_t *state, int pin), led_is_on(uint8_t state, int pin). In trạng thái dưới dạng nhị phân sau mỗi thao tác. Gợi ý: printf("%08b", state) để in nhị phân 8 bit

Bài tập 3.2: Đóng gói dữ liệu cảm biến vào 1 byte

Cảm biến trả về: nhiệt độ (0–63°C, 6 bit) và trạng thái cảnh báo (0 hoặc 1, 1 bit) và nguồn pin yếu (0 hoặc 1, 1 bit). Đóng gói 3 thông tin này vào 1 uint8_t. Viết hàm pack_sensor(uint8_t temp, bool alert, bool low_bat) và unpack_sensor(uint8_t data, ...). Đây là kỹ thuật dùng khi gửi data qua LoRa/MQTT để tiết kiệm bandwidth. Gợi ý: Bit 7–2: nhiệt độ, bit 1: alert, bit 0: low_bat

Bài tập 3.3: CRC đơn giản bằng XOR

Viết hàm uint8_t xor_checksum(uint8_t *data, int len) tính checksum bằng cách XOR tất cả bytes lại. Đây là cách kiểm tra lỗi đơn giản nhất trong truyền thông serial. Kiểm tra: nếu XOR thêm checksum vào chuỗi gốc thì kết quả phải = 0. Gợi ý: uint8_t crc = 0; for(int i=0; i<len; i++) crc ^= data[i];

# 4. Từ khóa volatile

## 4.1 Vấn đề: Compiler Optimization

Compiler hiện đại rất thông minh — nó tối ưu code bằng cách cache giá trị biến vào register CPU thay vì đọc lại từ RAM mỗi lần. Điều này tốt cho performance, nhưng gây ra lỗi nghiêm trọng trong 2 tình huống embedded:

- Biến thay đổi bởi phần cứng (thanh ghi GPIO, UART status...)

- Biến dùng chung giữa main loop và ISR (Interrupt Service Routine)

ISR là hàm chạy ngay lập tức khi có tín hiệu ngắt từ phần cứng (nút nhấn, timer, nhận data UART). ISR và main loop chạy xen kẽ nhau — main loop không biết ISR đã thay đổi biến.

## 4.2 Ví dụ lỗi khi thiếu volatile

// ❌ THIẾU volatile — compiler sẽ tối ưu sai

int flag = 0;   // biến báo hiệu từ ISR

void button_ISR() {        // ISR chạy khi nút được nhấn

flag = 1;              // ISR bật flag

}

void main_loop() {

while (flag == 0) {    // compiler thấy flag không thay đổi trong vòng lặp

// chờ nút nhấn   // → tối ưu thành: while(true) { } — loop mãi mãi!

}                      // KHÔNG BAO GIỜ thoát ra dù ISR đã set flag = 1

do_something();

}

// ✅ ĐÚNG — volatile báo compiler: 'đừng cache, đọc RAM mỗi lần'

volatile int flag = 0;

// Bây giờ compiler sẽ đọc lại flag từ RAM mỗi lần kiểm tra → hoạt động đúng

## 4.3 Khi nào PHẢI dùng volatile?

- Biến được ghi bởi ISR và đọc bởi main loop (hoặc ngược lại)

- Con trỏ trỏ đến thanh ghi phần cứng (GPIO, UART, Timer registers)

- Biến dùng trong multi-thread / FreeRTOS tasks (thực ra nên dùng Mutex, nhưng volatile là bước đầu)

// Pattern chuẩn: volatile + atomic trong embedded

volatile uint8_t rx_buffer[256];   // buffer nhận UART, ISR ghi vào đây

volatile uint8_t rx_count = 0;     // số byte đã nhận, ISR cập nhật

void UART_RX_ISR() {               // chạy mỗi khi nhận 1 byte qua UART

rx_buffer[rx_count] = UART_DR; // UART_DR: thanh ghi chứa byte vừa nhận

rx_count++;

}

void main_loop() {

if (rx_count > 0) {            // kiểm tra có data không

process_data(rx_buffer, rx_count);

rx_count = 0;              // reset sau khi xử lý

}

}

💡 Trên Arduino, millis() và micros() dùng volatile internally. Đây là lý do delay() không nên dùng trong code chuyên nghiệp — nó block ISR.

Bài tập 4.1: Mô phỏng ISR với volatile

Viết chương trình có: volatile int counter = 0. Dùng signal(SIGALRM, handler) trên Linux/Mac để mô phỏng ISR — hàm handler tăng counter mỗi giây. Main loop in counter mỗi 100ms. Nếu bỏ volatile, quan sát compiler có warning không (compile với -O2). Gợi ý: Compile: gcc -O2 main.c -o main, thêm/bỏ volatile để so sánh

Bài tập 4.2: Flag communication pattern

Mô phỏng pattern thực tế: volatile bool data_ready = false; volatile uint8_t sensor_value = 0. Dùng thread (pthread) thay cho ISR: thread 1 cứ 500ms set sensor_value = random() và data_ready = true. Thread 2 (main) poll data_ready, khi true thì in giá trị và reset flag. Gợi ý: gcc -lpthread, dùng pthread_create

Bài tập 4.3: So sánh có/không volatile

Dùng Compiler Explorer (godbolt.org) — paste đoạn code có/không volatile. Quan sát assembly output với -O2: phiên bản không volatile compiler sẽ xóa loop hoặc cache giá trị. Chụp màn hình 2 assembly và giải thích sự khác biệt. Gợi ý: Tìm hiểu lệnh assembly LDR (load) bị tối ưu hay không

# 5. Tổng kết Ngày 1

| Chủ đề | Điều quan trọng nhất cần nhớ | Dùng trong project IoT |
| --- | --- | --- |
| Con trỏ | & lấy địa chỉ, * dereference. Thanh ghi HW = con trỏ tới địa chỉ cố định. | Truy cập GPIO, UART register trực tiếp |
| Bộ nhớ | Tránh malloc. Dùng mảng tĩnh + circular buffer. | Buffer nhận MQTT, UART data |
| Bit Manipulation | ¦= bật bit, &= ~() tắt bit, ^= toggle, & kiểm tra. | Điều khiển GPIO, đóng gói data cảm biến |
| volatile | Dùng khi biến chia sẻ giữa ISR và main, hoặc trỏ HW register. | Flag nhận MQTT, buffer UART, trạng thái nút |

Ngày mai (Ngày 2):

- Struct và packed struct — gói data gửi qua MQTT

- Con trỏ hàm — callback pattern trong firmware

- Vòng lặp chính (superloop) và ISR — kiến trúc firmware thực tế

- Giao tiếp ngoại vi: GPIO, UART, I2C, SPI cơ bản

Nộp bài tập qua GitHub repo. Mỗi bài 1 file .c riêng, comment giải thích.